DATOS DEL INFORME

Servicio : Disposición Final Hospitalarios x Recolección, Barrido y Limpieza – ASE # 4

Período de análisis: JULIO 2020

- DESARROLLO DEL INFORME

- COMPONENTE DE RECOLECCIÓN: El presente informe consolida la información y las evidencias de las actividades realizadas en el periodo comprendido entre el 01 al 31 de julio de 2020, de acuerdo con lo establecido en el plan de supervisión y control del servicio, tomando como insumos las visitas de campo, actas de reunión, informes mensuales presentados por el prestador Bogotá Limpia S.A. E.S.P., así como el informe de la Interventoría Proyección Capital. A continuación, se describen las actividades realizadas durante el mes de julio de 2020, correspondientes a recolección, barrido, limpieza, lavado de áreas públicas, corte de césped y poda de árboles, según lo establecido en el Reglamento Técnico Operativo adoptado mediante Resolución 26 de 2018: Durante el mes de julio de 2020, la Empresa Bogotá Limpia S.A.S. E.S.P. realizó la recolección y transporte hasta el sitio de disposición final (Relleno Sanitario Doña Juana) de un total de 26.947 toneladas, de las cuales el 91,84%, equivalentes a 24.747 toneladas, corresponde a residuos sólidos urbanos, el 7,83% a residuos clandestinos indisciplinados, equivalentes a 2.110 toneladas y el 0,33% a residuos domiciliarios especiales, es decir, 90 toneladas. El servicio de recolección en la ASE 4 es operado por el Concesionario Bogotá Limpia S.A. E.S.P., en las localidades de Engativá y Barrios Unidos, para el mes de julio de 2020 se contó con la siguiente información general del servicio: Según la información aportada por la interventoría - Proyección Capital, en sus informes mensuales, el ASE 4 cuenta con: - 299 microrrutas de recolección - 504 microrrutas de barrido manual y limpieza - 9 microrrutas de barrido mecánico Tabla 1. Reporte de toneladas recolectadas por componente del servicio julio de 2020 Componente; julio 2020. Barrido de calles; 918. Corte de césped; 451. Grandes generadores; 1.785. Poda de árboles; 120. Recolección domiciliaria; 21.473. Residuos Clandestinos Indisciplinados; 2.110. Residuos Domiciliarios Especiales; 90. Total; 26.947. Fuente: Bogotá Limpia S.A.S E.S.P – julio de 2020 - REPORTE DE TONELADAS RECOLECTADAS Y TRANSPORTADAS POR LOCALIDAD Durante el mes de julio de 2020 se observa una mayor generación de residuos en la localidad de Engativá con 21.122 toneladas, equivalentes al 78,38% de las toneladas totales de todo el ASE4, teniendo en cuenta que la localidad de Engativá cuenta con un mayor número de habitantes que la localidad de Barrios Unidos. Así mismo, es posible evidenciar una mayor cantidad de residuos en los servicios de recolección domiciliaria y residuos clandestinos en la localidad de Engativá frente a la localidad de Barrios Unidos. Lo anterior teniendo en cuenta la dinámica de cada una de estas localidades y sus características del uso del suelo, puesto que la Localidad de Engativá cuenta con 332 barrios y 9 UPZ: una de tipo predominantemente industrial, otra predominantemente dotacional, una más residencial de urbanización incompleta, una con centralidad urbana y las cinco restantes de tipo residencial consolidado, mientras que Barrios Unidos tiene 98 barrios y cuatro UPZ, de las cuales dos son de tipo residencial consolidado, una es de tipo residencial cualificado y una de tipo predominantemente dotacional. En la tabla presentada a continuación se reportan las toneladas recolectadas y transportadas por localidad y servicio, durante el mes de julio de 2020. Tabla 2. Producción de residuos sólidos urbanos por localidades RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS (ton). Servicio; Barrios Unidos; %; Engativá; %; Total; %. Barrios de Calles; 393; 7,65; 386; 1,95; 779; 3,41. Corte de Césped; 136; 2,65; 325; 1,64; 462; 1,68. Grandes Generadores; 342; 6,66; 1.523; 7,70; 1.865; 6,62. Poda de Árboles; 15; 0,30; 87; 0,44; 103; 0,45. Recolección Domiciliaria; 4.044; 78,70; 15.656; 79,18; 19.699; 79,69. Sub Total Residuos Sólidos Urbanos; 4.931; 95,97; 17.977; 90,92; 22.908; 91,84. Residuos Clandestinos Indisciplinados; 196; 3,82; 1.696; 8,58; 1.892; 7,83. Residuos Domiciliarios Especiales; 11; 0,21; 100; 0,51; 111; 0,33. Total, general; 5.138; 100; 19.772; 100; 24.911; 100. Fuente: Bogotá Limpia S.A.S E.S.P – julio de 2020 Total, de toneladas: se presenta un aumento de 2.036 toneladas en el mes de julio de 2020 frente al mes de julio de 2020. Al respecto es importante resaltar que el mes de julio contó con un mayor número de días hábiles, los cuales, históricamente, influyen de forma directa en la generación de residuos sólidos en el ASE4. Residuos clandestinos indisciplinados: para el mes de julio de 2020, se presenta un aumento de 111 toneladas en este servicio, respecto al mes anterior. - CONTENEDORES INSTALADOS EN EL ASE 4: De conformidad con lo establecido en el Otrosí No. 4 al Contrato de Concesión No. 286 de 2018 y de acuerdo con el Anexo No. 11 de la Licitación Pública UAESP No. 02 de 2017, Bogotá Limpia S.A.S. E.S.P. dio cumplimiento a la totalidad de la capacidad en litros establecida para el ASE4, es decir, un total de 3.440.000 litros, disponiendo contenedores de 2,400 litros para material no aprovechable e igual número de contenedores de 1,100 litros para material aprovechable. Por otro lado, en el marco de la ejecución de la Adición No. 13 al Contrato de Concesión No. 286 de 2018, Bogotá Limpia S.A.S. E.S.P. adelantó todos los trámites necesarios para el suministro, instalación y puesta en operación de doscientos veinte (220) contenedores superficiales para residuos no aprovechables, de capacidad de 2,400 litros metálicos galvanizados en caliente en el ASE4, con el propósito de fortalecer en calidad la actividad de recolección y transporte. La ubicación de los contenedores en mención puede ser consultada en el mapa de referencia de Bogotá Limpia S.A.S. E.S.P. a través de su sitio web. Así mismo, es de resaltar que la información de la ubicación de los contenedores instalados en el ASE4 puede ser visualizada en el Sistema de Información de Gestión de Aseo de Bogotá – SIGAB. Gráfica 1. Visualización en el sitio web de contenedores instalados en el ASE4 Gráfica 2. Visualización en el SIGAB de la ubicación de los contenedores instalados en el ASE4 - CONTENEDORES ENTREGADOS MEDIANTE CONTRATO DE COMODATO Actualmente, la Empresa Bogotá Limpia S.A.S. E.S.P. ha entregado a diferentes instituciones y asociaciones de recicladores, a título de comodato, un total de 243 contenedores de capacidad de 1.100L destinados para el almacenamiento de residuos sólidos aprovechables, garantizando el acceso cierto y seguro a dichos residuos y de esta forma, la prestación del servicio de forma articulada con los recicladores de oficio. - PROBLEMÁTICAS IDENTIFICADAS Desde la entrada en operación de la actividad de recolección a través de contenedores en el ASE4, este Concesionario ha podido identificar una serie de problemáticas que han tenido algún grado de afectación a la prestación normal del servicio. Entre estas se encuentran las siguientes: - Traslado de contenedores ya instalados a sitios que dificultan la atención de estos por parte de Bogotá Limpia S.A.S. E.S.P. Esta situación aparentemente es ocasionada por parte de personas de la comunidad aledaña a los contenedores. - Uso inadecuado de contenedores destinados para el almacenamiento de material aprovechable, por parte de la comunidad, disponiendo material no aprovechable en estos. Por lo anterior, este Concesionario se ve en la obligación de evacuar los contenedores de material aprovechable en mención, dada la complejidad sanitaria que representa. Así mismo, desde el componente de gestión social de Bogotá Limpia S.A.S. E.S.P. se procede a reforzar con jornadas de sensibilización acerca del uso adecuado de los contenedores. - Barrido y Limpieza A continuación, se describen los kilómetros barridos en el mes de julio de 2020, los cuales corresponden al barrido y limpieza de todas las vías vehiculares y peatonales pavimentadas, ciclorrutas, puentes peatonales y vehiculares, glorietas, rotondas, orejas, senderos peatonales y mixtos, separadores centrales y laterales de vías vehiculares, bajos o interiores de puentes, alamedas , parques públicos en sus diferentes modalidades , plazas, plazoletas y zonas duras pavimentadas de los parques públicos de cada una de las áreas de prestación del servicio, armonizadas con el PGIRS. Teniendo en cuenta los kilómetros de barrido establecidos por la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos –UAESP en el ajuste realizado a los datos de línea base contenidos en el Documento Técnico de Soporte – DTS del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos – PGIRS, adoptado mediante el Decreto No. 652 de 2019, los cuales, para este caso corresponden a las localidades de Engativá y Barrios Unidos, Bogotá Limpia S.A.S E.S.P. en el mes de julio de 2020, realizó el barrido de 63.354 kilómetros, como sumatoria de las dos localidades, entre barrido manual y mecánico. En la siguiente tabla se relacionan los kilómetros barridos durante el mes de julio de 2020, discriminados por localidad y tipo de barrido: Tabla 3. Total de kilómetros barridos en el mes LOCALIDAD; BARRIDO MANUAL; BARRIDO MECÁNICO; TOTAL. Engativá; 30.114; 7.698; 37.812. Barrios Unidos; 14.784; 5.604; 20.388. TOTAL; 44.898; 13.302; 58.200. Fuente: Bogotá Limpia S.A.S E.S.P – julio de 2020 Dentro de los kilómetros barridos de forma manual se encuentra incluida la atención de zonas especiales definidas por la línea base del PGIRS, como lo son la plaza de mercado las Ferias y las zonas comerciales del 7 de agosto, Engativá, Quiriguá y Villas de Granada. De acuerdo con lo informado por parte de Bogotá Limpia S.A.S. E.S.P. a la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos – UAESP y la interventoría Consorcio Proyección Capital – CPC, mediante el oficio No. 291-20-CLI-BL-RLG de fecha 27 de abril de 2020, a partir del 25 de mayo de 2020 inició la implementación del ajuste realizado al esquema operativo del componente de barrido y limpieza en el sector del 7 de agosto de la localidad de Barrios Unidos, mediante el cual se amplió la prestación del servicio de barrido en el sector en mención, estableciendo cinco (5) microrrutas en horario nocturno (20:00 a 04:00) que permiten satisfacer las necesidades operativas evidenciadas por este Concesionario, cubriendo la caracterización de usuarios comerciales. - Corte de césped Para el mes de julio de 2020, Bogotá Limpia SAS - ESP realizó el corte de césped en 916 zonas verdes que representan una atención de 5.701.929,61 metros cuadrados en las dos localidades Engativá y Barrios Unidos a cargo de la empresa Bogotá Limpia S.A.S. - E.S.P. Dentro del total intervenido en el mes de Julio de 2020, el 77,42% correspondió a la localidad de Engativá, mientras que el 22,58% fue atendido en la localidad de Barrios Unidos. Para el mes de Julio de 2020, se programaron de manera inicial la totalidad del inventario. Con la atención de 5.701.929,61 m2 se logra una atención superior al 100% del total programado Tabla 4. Resumen de atención por localidad. LOCALIDAD; NÚMERO DE ZONAS VERDES ATENDIDAS; ÁREA ATENDIDA M2; PARTICIPACIÓN/LOC. Barrios Unidos; 217,00; 1,287,403.38; 22,06%. Engativá; 699,00; 4,414,526.23; 77,42%. TOTAL; 916,00; 5,701,929.61; 100,00%. Fuente: Bogotá Limpia S.A.S E.S.P – julio de 2020 Las zonas verdes atendidas con el servicio de corte de césped se clasifican acorde con una tipología determinada en el inventario inicial entregado por UAESP a Bogotá Limpia SAS- ESP en mayo de 2018, tipificación que se respetará hasta que se impartan las nuevas directrices al respecto; en la siguiente tabla se presenta la atención proporcionada a la ASE 4 por tipo de zona verde. Tabla 5. Análisis por tipo de zona verde atendida. TIPO ZONA VERDE; NO. PUNTOS ATENDIDOS; % PARTICIPACIÓN; ÁREA M2; % PART. DEL ÁREA. ANDEN; 125; 13.65%; 1,005,695.61; 17.64%. GLORIETA; 5; 0,55%; 13.088,00; 0,23%. OREJA; 22; 2,40%; 149.219,00; 2,62%. PARQUE; 606; 66,89%; 3.022.765,00; 53,01%. RONDA CANAL/RÍO; 17; 1,88%; 461.609,00; 8,10%. SEPARADOR VIAL; 93; 10,15%; 620.544,00; 10,88%. VIA PEATONAL; 3; 0,33%; 3.832,00; 0,07%. ZONA AMBIENTAL; 43; 4,91%; 425.177,00; 7,46%. TOTAL; 906; 100,00%; 5.709.641,95; 100,00%. Fuente: Bogotá Limpia S.A.S E.S.P – julio de 2020 - Poda de Árboles Para el mes de Julio de 2020, Bogotá Limpia SAS- ESP continuó con la ejecución del Plan de Podas aprobado por la Secretaría Distrital de Ambiente mediante Concepto Técnico 17218 del 20 de diciembre de 2018, ejecutando la poda de 1.713 árboles. En la siguiente tabla resumen, se presenta la participación de cada localidad en el total intervenido. Tabla 6. Análisis de la participación por localidad y categoría – ASE4 Análisis de participación por localidad y categoría de altura -ase 4. Categoría 1; Categoría 2; Categoría 3; Categoría 4. LOCALIDAD; (> 2 a 5 m); (>5 a 15 m); (>15 a 20 m); (> 20 m); TOTAL; %PART/LOC. Barrios Unidos; 1; 166; 2; 0; 169; 9,87%. Engativá; 14; 1294; 166; 70; 1544; 90,13%. TOTAL; 15; 1460; 168; 70; 1713; 100,00%. %PART/CAT; 0,88%; 85,23%; 9,81%; 4,09%; 100,00%. fuente: Bogotá Limpia S.A.S E.S.P – julio de 2020 Analizada la atención global de la ASE 4, el 90,13% de los árboles (1.544 individuos) fueron atendidos en la localidad de Engativá, mientras que el 9,87% (169 individuos) fueron atendidos en la localidad de Barrios Unidos. En lo referente a las categorías de altura, del total atendido, el 85,23% (1.460 árboles) correspondió a árboles categoría 2 (altura >5 y hasta 15 metros) y el 9,81% (168 árboles) a categoría 3 (> 15- 20 metros). La Base de Datos de solicitudes de poda remitida por UAESP se ha venido atendiendo, realizando las visitas a aquellas solicitudes que se encuentran registradas de manera múltiple como PQR o radicados UAESP enviados a Bogotá Limpia SAS- ESP, así como con la poda de aquellas solicitudes que UAESP considera prioritarias, las cuales se marcan y programan. - ACTIVIDAD LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS Durante el mes de julio de 2020, la Empresa Bogotá Limpia S.A.S. E.S.P. no ejecutó actividades de lavado de áreas públicas, en el marco del ajuste realizado a los datos de línea base contenidos en el Documento Técnico de Soporte – DTS del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos – PGIRS, adoptado mediante el Decreto No. 652 de 2019. Con base en lo anterior, se realizó la intervención de un total de 64.481 m2, de los cuales 28.656 m2 correspondieron a la localidad de Engativá y 35.825 m2 a la localidad de Barrios Unidos. - MANTENIMIENTO DE CESTAS PÚBLICAS En el mes de julio de 2020, Bogotá Limpia S.A.S. E.S.P. realizó la atención de un total de 13.537 cestas públicas ubicadas en el ASE4, bajo las frecuencias de barrido y limpieza establecidas; 2,081 cestas públicas corresponden a cestas públicas instaladas por concesiones anteriores y 11.456 cestas públicas a las instaladas por parte de Bogotá Limpia S.A.S. E.S.P. durante el mes de reporte. La atención de dichas cestas consistió en: - Retiro de residuos presentes en las cestas objeto de mantenimiento. - Instalación o cambio de bolsa de la cesta por mal disposición de RSO o desborde de capacidad de esta. - Lavado de cestas para mitigar los olores ofensivos que se puedan llegar a presentar. - Cambio de tornillos. - Pintura. - Engrase. Teniendo en cuenta que, en el mes de junio de 2020, se dio apertura al Parque Lineal Juan Amarillo, el cual se encuentra dentro de la localidad de Engativá, por lo que es objeto de prestación del servicio público de aseo por parte de la Empresa Bogotá Limpia S.A.S. E.S.P., se procedió a realizar la actualización del inventario de cestas públicas del ASE4. Durante el proceso fue posible identificar un total de 32 cestas públicas nuevas, instaladas por un tercero, cuya atención se verá reflejada a partir del mes de julio de 2020. A continuación, se presentan algunas imágenes de las cestas identificadas: Figura 1. Cestas públicas instaladas en el parque lineal Juan Amarillo - OPERATIVOS ESPECIALES DE LIMPIEZA Se realizaron operativos especiales de limpieza, los cuales consistieron en: - Retiro de publicidad exterior visual. - Liberación de zonas duras. - Operativos especiales de barrido y limpieza. - DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO, REALIZADO POR PARTE DE LA UAESP: Se Realizan 2 seguimientos 1 al servicio de recolección y transporte y 1 de barrido y limpieza a través del Sistema de Información para la Gestión de Aseo en Bogotá-SIGAB en el Área de Servicio Exclusivo-ASE 4. De acuerdo con las medidas de aislamiento establecidas mediante el Decreto 126 de mayo 10 de 2020, “Por medio del cual se establecen medidas transitorias para el manejo del riesgo derivado de la pandemia por Coronavirus COVID-19 durante el estado de calamidad pública declarado en el distrito capital y se toman otras determinaciones”, para el mes de julio se realiza seguimiento al servicio público de aseo en las localidades de Engativá y Barrios Unidos a través del Sistema Integrado de Gestión de Aseo de Bogotá-SIGAB. - Recolección y transporte Figura 2. Reporte SIGAB Recolección y transporte. Se realiza la correspondiente revisión en SIGAB de la microrruta 411115 correspondiente a la localidad de Barrios Unidos y se encuentra que todos los datos están reportados y notificados correctamente. Así mismo, se observa que el servicio se prestó dentro del horario planificado y sin ninguna novedad. Finalmente, se observa que el vehículo inició ruta a las 17:51 finalizando a las 20:32, con una duración de descargue en el relleno sanitario Doña Juana de una hora apróximadamente, tal como se observa en la siguiente tabla de cambios de estado reportados por el GPS del vehículo: Tabla 7. Reporte de estado de la microrruta 411115 Placa Vehículo; Número Interno; Fecha Hora GPS; Fecha Hora Reporte; Estado. ESN-371; 4005; 22/07/20 17:51:13; 22/07/20 17:51:24; INICIO_RUTA. ESN-371; 4005; 22/07/20 17:51:32; 22/07/20 17:51:46; EN_RUTA. ESN-371; 4005; 22/07/20 18:10:56; 22/07/20 18:11:15; EN_RUTA. ESN-371; 4005; 22/07/20 18:11:21; 22/07/20 18:11:36; FIN_RUTA. ESN-371; 4005; 22/07/20 18:11:51; 22/07/20 18:12:09; EN_RECORRIDO. ESN-371; 4005; 22/07/20 18:12:23; 22/07/20 18:12:38; EN_RECORRIDO. ESN-371; 4005; 22/07/20 18:12:27; 22/07/20 18:12:42; INICIO_RUTA. ESN-371; 4005; 22/07/20 18:12:30; 22/07/20 18:12:42; EN_RECORRIDO. ESN-371; 4005; 22/07/20 18:13:00; 22/07/20 18:13:19; EN_RUTA. ESN-371; 4005; 22/07/20 18:38:16; 22/07/20 18:38:30; EN_RUTA. ESN-371; 4005; 22/07/20 18:38:38; 22/07/20 18:38:52; FIN_RUTA. ESN-371; 4005; 22/07/20 18:38:43; 22/07/20 18:39:02; EN_RECORRIDO. ESN-371; 4005; 22/07/20 18:40:24; 22/07/20 18:40:39; EN_RECORRIDO. ESN-371; 4005; 22/07/20 18:40:54; 22/07/20 18:41:09; INICIO_RUTA. ESN-371; 4005; 22/07/20 18:41:24; 22/07/20 18:41:40; EN_RUTA. ESN-371; 4005; 22/07/20 18:41:37; 22/07/20 18:41:51; EN_RUTA. ESN-371; 4005; 22/07/20 18:42:05; 22/07/20 18:42:17; FIN_RUTA. ESN-371; 4005; 22/07/20 18:42:06; 22/07/20 18:42:23; INICIO_RUTA. ESN-371; 4005; 22/07/20 18:42:08; 22/07/20 18:42:23; EN_RUTA. ESN-371; 4005; 22/07/20 19:01:58; 22/07/20 19:02:14; EN_RUTA. ESN-371; 4005; 22/07/20 19:02:28; 22/07/20 19:02:46; FIN_RUTA. ESN-371; 4005; 22/07/20 19:02:31; 22/07/20 19:02:46; EN_RECORRIDO. ESN-371; 4005; 22/07/20 19:03:20; 22/07/20 19:03:37; EN_RECORRIDO. ESN-371; 4005; 22/07/20 19:03:50; 22/07/20 19:04:09; INICIO_RUTA. ESN-371; 4005; 22/07/20 19:04:19; 22/07/20 19:04:34; EN_RUTA. ESN-371; 4005; 22/07/20 19:34:48; 22/07/20 19:35:04; EN_RUTA. ESN-371; 4005; 22/07/20 19:34:56; 22/07/20 19:35:08; FIN_RUTA. ESN-371; 4005; 22/07/20 19:34:59; 22/07/20 19:35:14; EN_RECORRIDO. ESN-371; 4005; 22/07/20 19:35:32; 22/07/20 19:35:50; EN_RECORRIDO. ESN-371; 4005; 22/07/20 19:35:35; 22/07/20 19:35:50; INICIO_RUTA. ESN-371; 4005; 22/07/20 19:35:38; 22/07/20 19:35:57; EN_RUTA. ESN-371; 4005; 22/07/20 19:55:24; 22/07/20 19:55:41; EN_RUTA. ESN-371; 4005; 22/07/20 19:55:28; 22/07/20 19:55:47; FIN_RUTA. ESN-371; 4005; 22/07/20 19:55:31; 22/07/20 19:55:47; EN_RECORRIDO. ESN-371; 4005; 22/07/20 19:55:40; 22/07/20 19:55:58; EN_RECORRIDO. ESN-371; 4005; 22/07/20 19:55:58; 22/07/20 19:56:15; INICIO_RUTA. ESN-371; 4005; 22/07/20 19:56:28; 22/07/20 19:56:43; EN_RUTA. ESN-371; 4005; 22/07/20 20:09:12; 22/07/20 20:09:27; EN_RUTA. ESN-371; 4005; 22/07/20 20:09:15; 22/07/20 20:09:33; FIN_RUTA. ESN-371; 4005; 22/07/20 20:09:18; 22/07/20 20:09:33; EN_RECORRIDO. ESN-371; 4005; 22/07/20 20:12:11; 22/07/20 20:12:25; EN_RECORRIDO. ESN-371; 4005; 22/07/20 20:12:41; 22/07/20 20:13:01; INICIO_RUTA. ESN-371; 4005; 22/07/20 20:13:11; 22/07/20 20:13:27; EN_RUTA. ESN-371; 4005; 22/07/20 20:30:04; 22/07/20 20:32:21; EN_RUTA. ESN-371; 4005; 22/07/20 20:30:24; 22/07/20 20:32:28; EN_RECORRIDO. ESN-371; 4005; 22/07/20 20:31:39; 22/07/20 20:32:28; EN_RECORRIDO. ESN-371; 4005; 22/07/20 20:32:09; 22/07/20 20:32:28; FIN_RUTA. ESN-371; 4005; 22/07/20 20:32:12; 22/07/20 20:32:28; EN_RECORRIDO. ESN-371; 4005; 22/07/20 22:53:23; 22/07/20 22:53:39; EN_RECORRIDO. ESN-371; 4005; 22/07/20 22:53:30; 22/07/20 22:53:45; EN_RELLENO. ESN-371; 4005; 22/07/20 23:55:35; 22/07/20 23:55:46; EN_RELLENO. - Barrido y Limpieza Placa Vehículo; Número Interno; Fecha Hora GPS; Fecha Hora Reporte; Estado. ESO-113; 4603; 16/07/20 15:02:45; 16/07/20 15:03:00; INICIO_RUTA. ESO-113; 4603; 16/07/20 15:03:15; 16/07/20 15:03:30; EN_RUTA. ESO-113; 4603; 16/07/20 15:03:45; 16/07/20 15:03:59; FIN_RUTA. ESO-113; 4603; 16/07/20 15:04:15; 16/07/20 15:04:29; EN_RECORRIDO. ESO-113; 4603; 16/07/20 15:17:07; 16/07/20 15:17:37; EN_RECORRIDO. ESO-113; 4603; 16/07/20 15:17:37; 16/07/20 15:17:52; INICIO_RUTA. ESO-113; 4603; 16/07/20 15:18:07; 16/07/20 15:18:20; FIN_RUTA. ESO-113; 4603; 16/07/20 15:18:19; 16/07/20 15:18:36; EN_RECORRIDO. ESO-113; 4603; 16/07/20 15:18:41; 16/07/20 15:18:55; INICIO_RUTA. ESO-113; 4603; 16/07/20 15:19:11; 16/07/20 15:19:19; FIN_RUTA. ESO-113; 4603; 16/07/20 15:19:41; 16/07/20 15:19:54; EN_RECORRIDO. ESO-113; 4603; 16/07/20 15:20:01; 16/07/20 15:20:16; EN_RECORRIDO. ESO-113; 4603; 16/07/20 15:20:11; 16/07/20 15:20:24; INICIO_RUTA. ESO-113; 4603; 16/07/20 15:20:22; 16/07/20 15:20:35; EN_RUTA. ESO-113; 4603; 16/07/20 15:21:14; 16/07/20 15:21:27; EN_RUTA. ESO-113; 4603; 16/07/20 15:21:26; 16/07/20 15:21:42; FIN_RUTA. ESO-113; 4603; 16/07/20 15:21:36; 16/07/20 15:21:46; EN_RECORRIDO. ESO-113; 4603; 16/07/20 15:24:18; 16/07/20 15:24:36; EN_RECORRIDO. ESO-113; 4603; 16/07/20 15:24:29; 16/07/20 15:24:42; INICIO_RUTA. ESO-113; 4603; 16/07/20 15:24:37; 16/07/20 15:24:50; EN_RUTA. ESO-113; 4603; 16/07/20 15:24:53; 16/07/20 15:25:05; EN_RUTA. ESO-113; 4603; 16/07/20 15:25:03; 16/07/20 15:25:20; FIN_RUTA. ESO-113; 4603; 16/07/20 15:25:18; 16/07/20 15:25:30; EN_RECORRIDO. ESO-113; 4603; 16/07/20 15:31:53; 16/07/20 15:32:05; EN_RECORRIDO. ESO-113; 4603; 16/07/20 15:32:02; 16/07/20 15:32:12; INICIO_RUTA. ESO-113; 4603; 16/07/20 15:32:13; 16/07/20 15:32:41; EN_RUTA. ESO-113; 4603; 16/07/20 15:32:26; 16/07/20 15:32:41; EN_RUTA. ESO-113; 4603; 16/07/20 15:32:56; 16/07/20 15:33:09; FIN_RUTA. ESO-113; 4603; 16/07/20 15:33:26; 16/07/20 15:33:40; EN_RECORRIDO. ESO-113; 4603; 16/07/20 15:33:56; 16/07/20 15:34:12; EN_RECORRIDO. ESO-113; 4603; 16/07/20 15:34:07; 16/07/20 15:34:39; INICIO_RUTA. ESO-113; 4603; 16/07/20 15:34:19; 16/07/20 15:34:39; EN_RECORRIDO. ESO-113; 4603; 16/07/20 15:34:27; 16/07/20 15:34:39; EN_RECORRIDO. ESO-113; 4603; 16/07/20 15:34:39; 16/07/20 15:34:53; EN_RUTA. ESO-113; 4603; 16/07/20 15:37:49; 16/07/20 15:38:03; EN_RUTA. ESO-113; 4603; 16/07/20 15:38:19; 16/07/20 15:38:28; FIN_RUTA. ESO-113; 4603; 16/07/20 15:38:49; 16/07/20 15:39:01; INICIO_RUTA. ESO-113; 4603; 16/07/20 15:39:06; 16/07/20 15:39:16; FIN_RUTA. ESO-113; 4603; 16/07/20 15:39:21; 16/07/20 15:39:35; INICIO_RUTA. ESO-113; 4603; 16/07/20 15:39:37; 16/07/20 15:39:50; FIN_RUTA. ESO-113; 4603; 16/07/20 15:39:51; 16/07/20 15:40:04; INICIO_RUTA. ESO-113; 4603; 16/07/20 15:40:04; 16/07/20 15:40:14; EN_RUTA. ESO-113; 4603; 16/07/20 15:40:44; 16/07/20 15:40:56; EN_RUTA. ESO-113; 4603; 16/07/20 15:40:58; 16/07/20 15:41:08; FIN_RUTA. ESO-113; 4603; 16/07/20 15:41:13; 16/07/20 15:41:28; INICIO_RUTA. ESO-113; 4603; 16/07/20 15:41:26; 16/07/20 15:41:38; FIN_RUTA. ESO-113; 4603; 16/07/20 15:41:43; 16/07/20 15:41:53; EN_RECORRIDO. ESO-113; 4603; 16/07/20 15:42:13; 16/07/20 15:42:27; INICIO_RUTA. ESO-113; 4603; 16/07/20 15:42:43; 16/07/20 15:42:56; EN_RUTA. ESO-113; 4603; 16/07/20 15:43:04; 16/07/20 15:43:22; FIN_RUTA. ESO-113; 4603; 16/07/20 15:43:19; 16/07/20 15:43:29; EN_RECORRIDO. ESO-113; 4603; 16/07/20 15:43:39; 16/07/20 15:43:55; INICIO_RUTA. ESO-113; 4603; 16/07/20 15:44:01; 16/07/20 15:44:15; FIN_RUTA. ESO-113; 4603; 16/07/20 15:44:20; 16/07/20 15:44:30; EN_RECORRIDO. ESO-113; 4603; 16/07/20 15:45:28; 16/07/20 15:45:39; EN_RECORRIDO. ESO-113; 4603; 16/07/20 15:45:38; 16/07/20 15:45:53; INICIO_RUTA. ESO-113; 4603; 16/07/20 15:45:52; 16/07/20 15:46:08; FIN_RUTA. ESO-113; 4603; 16/07/20 15:46:04; 16/07/20 15:46:22; EN_RECORRIDO. ESO-113; 4603; 16/07/20 15:46:27; 16/07/20 15:48:35; EN_RECORRIDO. ESO-113; 4603; 16/07/20 15:46:39; 16/07/20 15:48:35; INICIO_RUTA. ESO-113; 4603; 16/07/20 15:46:54; 16/07/20 15:48:35; FIN_RUTA. ESO-113; 4603; 16/07/20 15:47:12; 16/07/20 15:48:35; INICIO_RUTA. ESO-113; 4603; 16/07/20 15:47:28; 16/07/20 15:48:39; EN_RECORRIDO. ESO-113; 4603; 16/07/20 15:47:48; 16/07/20 15:48:39; EN_RECORRIDO. ESO-113; 4603; 16/07/20 15:48:03; 16/07/20 15:48:39; FIN_RUTA. ESO-113; 4603; 16/07/20 15:48:21; 16/07/20 15:48:39; EN_RECORRIDO. ESO-113; 4603; 16/07/20 15:48:54; 16/07/20 15:49:09; EN_RECORRIDO. ESO-113; 4603; 16/07/20 15:49:10; 16/07/20 15:49:19; INICIO_RUTA. ESO-113; 4603; 16/07/20 15:49:25; 16/07/20 15:49:48; EN_RUTA. ESO-113; 4603; 16/07/20 15:49:43; 16/07/20 15:52:08; FIN_RUTA. ESO-113; 4603; 16/07/20 15:49:58; 16/07/20 15:52:08; INICIO_RUTA. ESO-113; 4603; 16/07/20 15:50:14; 16/07/20 15:52:08; EN_RUTA. ESO-113; 4603; 16/07/20 16:02:58; 16/07/20 16:03:11; EN_RUTA. ESO-113; 4603; 16/07/20 16:03:14; 16/07/20 16:03:26; FIN_RUTA. ESO-113; 4603; 16/07/20 16:03:23; 16/07/20 16:03:40; EN_RECORRIDO. ESO-113; 4603; 16/07/20 16:05:15; 16/07/20 16:05:27; EN_RECORRIDO. ESO-113; 4603; 16/07/20 16:05:34; 16/07/20 16:05:51; INICIO_RUTA. ESO-113; 4603; 16/07/20 16:05:45; 16/07/20 16:05:56; EN_RUTA. ESO-113; 4603; 16/07/20 16:23:42; 16/07/20 16:23:53; EN_RUTA. ESO-113; 4603; 16/07/20 16:24:12; 16/07/20 16:24:27; FIN_RUTA. ESO-113; 4603; 16/07/20 16:24:42; 16/07/20 16:24:57; EN_RECORRIDO. ESO-113; 4603; 16/07/20 16:25:12; 16/07/20 16:25:26; EN_RECORRIDO. ESO-113; 4603; 16/07/20 16:25:30; 16/07/20 16:25:45; INICIO_RUTA. ESO-113; 4603; 16/07/20 16:25:59; 16/07/20 16:26:15; EN_RUTA. ESO-113; 4603; 16/07/20 16:34:27; 16/07/20 16:34:36; EN_RUTA. ESO-113; 4603; 16/07/20 16:34:36; 16/07/20 16:34:51; FIN_RUTA. ESO-113; 4603; 16/07/20 16:34:46; 16/07/20 16:35:02; INICIO_RUTA. ESO-113; 4603; 16/07/20 16:34:59; 16/07/20 16:35:15; EN_RUTA. ESO-113; 4603; 16/07/20 16:37:19; 16/07/20 16:37:30; EN_RUTA. ESO-113; 4603; 16/07/20 16:37:49; 16/07/20 16:38:14; FIN_RUTA. ESO-113; 4603; 16/07/20 16:37:52; 16/07/20 16:38:20; INICIO_RUTA. ESO-113; 4603; 16/07/20 16:38:03; 16/07/20 16:38:20; EN_RUTA. ESO-113; 4603; 16/07/20 16:38:12; 16/07/20 16:38:44; FIN_RUTA. ESO-113; 4603; 16/07/20 16:38:20; 16/07/20 16:38:44; EN_RECORRIDO. ESO-113; 4603; 16/07/20 16:39:14; 16/07/20 16:39:23; EN_RECORRIDO. ESO-113; 4603; 16/07/20 16:39:44; 16/07/20 16:39:59; INICIO_RUTA. ESO-113; 4603; 16/07/20 16:40:11; 16/07/20 16:40:29; EN_RUTA. ESO-113; 4603; 16/07/20 16:46:14; 16/07/20 16:46:31; EN_RUTA. ESO-113; 4603; 16/07/20 16:46:37; 16/07/20 16:46:50; FIN_RUTA. ESO-113; 4603; 16/07/20 16:46:44; 16/07/20 16:46:57; EN_RECORRIDO. ESO-113; 4603; 16/07/20 16:50:22; 16/07/20 16:50:33; EN_RECORRIDO. ESO-113; 4603; 16/07/20 16:50:30; 16/07/20 16:50:42; INICIO_RUTA. ESO-113; 4603; 16/07/20 16:50:36; 16/07/20 16:50:48; EN_RUTA. ESO-113; 4603; 16/07/20 16:54:38; 16/07/20 16:54:48; EN_RUTA. ESO-113; 4603; 16/07/20 16:54:48; 16/07/20 16:55:03; FIN_RUTA. ESO-113; 4603; 16/07/20 16:54:59; 16/07/20 16:55:18; EN_RECORRIDO. ESO-113; 4603; 16/07/20 16:57:45; 16/07/20 16:57:58; EN_RECORRIDO. ESO-113; 4603; 16/07/20 16:57:56; 16/07/20 16:58:09; INICIO_RUTA. ESO-113; 4603; 16/07/20 16:58:07; 16/07/20 16:58:20; EN_RUTA. ESO-113; 4603; 16/07/20 17:04:52; 16/07/20 17:05:09; EN_RUTA. ESO-113; 4603; 16/07/20 17:05:08; 16/07/20 17:05:20; FIN_RUTA. ESO-113; 4603; 16/07/20 17:05:21; 16/07/20 17:05:31; EN_RECORRIDO. ESO-113; 4603; 16/07/20 17:14:31; 16/07/20 17:14:43; EN_RECORRIDO. ESO-113; 4603; 16/07/20 17:14:43; 16/07/20 17:14:54; INICIO_RUTA. ESO-113; 4603; 16/07/20 17:14:58; 16/07/20 17:15:11; EN_RUTA. ESO-113; 4603; 16/07/20 17:30:14; 16/07/20 17:31:02; EN_RUTA. ESO-113; 4603; 16/07/20 17:30:30; 16/07/20 17:31:08; INICIO_RUTA. ESO-113; 4603; 16/07/20 17:30:45; 16/07/20 17:31:08; EN_RUTA. ESO-113; 4603; 16/07/20 17:34:56; 16/07/20 17:35:09; EN_RUTA. ESO-113; 4603; 16/07/20 17:35:06; 16/07/20 17:35:21; FIN_RUTA. ESO-113; 4603; 16/07/20 17:35:15; 16/07/20 17:35:37; EN_RECORRIDO. ESO-113; 4603; 16/07/20 17:38:02; 16/07/20 17:38:18; EN_RECORRIDO. ESO-113; 4603; 16/07/20 17:38:09; 16/07/20 17:38:22; INICIO_RUTA. ESO-113; 4603; 16/07/20 17:38:31; 16/07/20 17:38:47; EN_RUTA. ESO-113; 4603; 16/07/20 17:44:43; 16/07/20 17:44:54; EN_RUTA. ESO-113; 4603; 16/07/20 17:45:13; 16/07/20 17:45:23; FIN_RUTA. ESO-113; 4603; 16/07/20 17:45:38; 16/07/20 17:45:49; EN_RECORRIDO. ESO-113; 4603; 16/07/20 17:46:28; 16/07/20 17:46:40; EN_RECORRIDO. ESO-113; 4603; 16/07/20 17:46:45; 16/07/20 17:46:55; INICIO_RUTA. ESO-113; 4603; 16/07/20 17:46:54; 16/07/20 17:47:16; EN_RUTA. ESO-113; 4603; 16/07/20 17:57:09; 16/07/20 17:57:24; EN_RUTA. ESO-113; 4603; 16/07/20 17:57:39; 16/07/20 17:57:54; FIN_RUTA. ESO-113; 4603; 16/07/20 17:57:59; 16/07/20 17:58:13; INICIO_RUTA. ESO-113; 4603; 16/07/20 17:58:11; 16/07/20 17:58:24; FIN_RUTA. ESO-113; 4603; 16/07/20 17:58:24; 16/07/20 17:58:32; EN_RECORRIDO. ESO-113; 4603; 16/07/20 17:58:36; 16/07/20 17:58:49; INICIO_RUTA. ESO-113; 4603; 16/07/20 17:58:47; 16/07/20 17:59:00; EN_RUTA. ESO-113; 4603; 16/07/20 18:03:23; 16/07/20 18:04:18; EN_RUTA. ESO-113; 4603; 16/07/20 18:03:41; 16/07/20 18:04:22; FIN_RUTA. ESO-113; 4603; 16/07/20 18:04:02; 16/07/20 18:04:22; EN_RUTA. ESO-113; 4603; 16/07/20 18:04:17; 16/07/20 18:04:32; EN_RECORRIDO. ESO-113; 4603; 16/07/20 18:04:35; 16/07/20 18:04:47; INICIO_RUTA. ESO-113; 4603; 16/07/20 18:04:49; 16/07/20 18:05:06; EN_RUTA. ESO-113; 4603; 16/07/20 18:06:18; 16/07/20 18:06:35; EN_RUTA. ESO-113; 4603; 16/07/20 18:06:27; 16/07/20 18:06:40; FIN_RUTA. ESO-113; 4603; 16/07/20 18:06:36; 16/07/20 18:06:50; EN_RECORRIDO. ESO-113; 4603; 16/07/20 18:10:35; 16/07/20 18:10:50; EN_RECORRIDO. ESO-113; 4603; 16/07/20 18:10:49; 16/07/20 18:11:02; INICIO_RUTA. ESO-113; 4603; 16/07/20 18:11:01; 16/07/20 18:11:13; EN_RUTA. ESO-113; 4603; 16/07/20 18:20:34; 16/07/20 18:20:46; EN_RUTA. ESO-113; 4603; 16/07/20 18:20:41; 16/07/20 18:20:55; FIN_RUTA. ESO-113; 4603; 16/07/20 18:20:48; 16/07/20 18:21:10; EN_RECORRIDO. ESO-113; 4603; 16/07/20 18:23:03; 16/07/20 18:23:14; EN_RECORRIDO. ESO-113; 4603; 16/07/20 18:23:20; 16/07/20 18:23:33; INICIO_RUTA. ESO-113; 4603; 16/07/20 18:23:39; 16/07/20 18:23:54; EN_RUTA. ESO-113; 4603; 16/07/20 18:34:35; 16/07/20 18:34:47; EN_RUTA. ESO-113; 4603; 16/07/20 18:34:49; 16/07/20 18:35:02; FIN_RUTA. ESO-113; 4603; 16/07/20 18:35:02; 16/07/20 18:35:17; EN_RECORRIDO. ESO-113; 4603; 16/07/20 18:38:18; 16/07/20 18:38:31; EN_RECORRIDO. ESO-113; 4603; 16/07/20 18:38:32; 16/07/20 18:38:46; INICIO_RUTA. ESO-113; 4603; 16/07/20 18:38:45; 16/07/20 18:38:56; EN_RUTA. ESO-113; 4603; 16/07/20 18:43:33; 16/07/20 18:43:51; EN_RUTA. ESO-113; 4603; 16/07/20 18:43:47; 16/07/20 18:44:02; FIN_RUTA. ESO-113; 4603; 16/07/20 18:43:57; 16/07/20 18:44:11; EN_RECORRIDO. ESO-113; 4603; 16/07/20 18:50:19; 16/07/20 18:50:33; EN_RECORRIDO. ESO-113; 4603; 16/07/20 18:50:28; 16/07/20 18:50:42; INICIO_RUTA. ESO-113; 4603; 16/07/20 18:50:34; 16/07/20 18:50:46; EN_RUTA. ESO-113; 4603; 16/07/20 18:52:06; 16/07/20 18:52:19; EN_RUTA. ESO-113; 4603; 16/07/20 18:52:08; 16/07/20 18:52:25; FIN_RUTA. ESO-113; 4603; 16/07/20 18:52:09; 16/07/20 18:52:25; EN_RECORRIDO. ESO-113; 4603; 16/07/20 18:54:51; 16/07/20 18:55:06; EN_RECORRIDO. ESO-113; 4603; 16/07/20 18:54:58; 16/07/20 18:55:10; INICIO_RUTA. ESO-113; 4603; 16/07/20 18:55:28; 16/07/20 18:55:40; EN_RUTA. ESO-113; 4603; 16/07/20 18:55:45; 16/07/20 18:56:01; FIN_RUTA. ESO-113; 4603; 16/07/20 18:56:15; 16/07/20 18:56:28; INICIO_RUTA. ESO-113; 4603; 16/07/20 18:56:45; 16/07/20 18:56:58; EN_RUTA. ESO-113; 4603; 16/07/20 18:56:56; 16/07/20 18:57:08; FIN_RUTA. ESO-113; 4603; 16/07/20 18:57:04; 16/07/20 18:57:19; INICIO_RUTA. ESO-113; 4603; 16/07/20 18:57:13; 16/07/20 18:57:27; EN_RUTA. ESO-113; 4603; 16/07/20 19:02:30; 16/07/20 19:02:47; EN_RUTA. ESO-113; 4603; 16/07/20 19:02:39; 16/07/20 19:02:53; FIN_RUTA. - Gestión Social: Se anexa informe de las actividades realizadas por la gestora social. - Poda y corte de césped: Se anexa informe realizado por el profesional encargado. - DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO, REALIZADO POR LA INTERVENTORÍA PROYECCIÓN CAPITAL: - Verificaciones de campo A continuación, se presentan las actividades de verificación en campo del servicio de aseo, realizadas por la Interventoría en el ejercicio de sus obligaciones, las cuales se dividen en: - Programación de verificaciones en campo de la interventoría por actividad de la prestación del servicio de aseo. De acuerdo con lo anterior, durante el mes de JULIO de 2020 se realizaron las siguientes verificaciones: Tabla 8. Verificaciones en Campo ASE 4 Interventoría (julio de 2020) ACTIVIDAD; VERIFICACIONES EJECUTADAS; TOTAL DE VERIFICACIONES EJECUTADAS POR LA INTERVENTORIA. POR PROGRAMACIÓN; OPERATIVOS ESPECIALES. Recolección y transporte; 253; 28; 281. Barrido y limpieza (manual y mecánico); 374; 102; 476. Contenerización; 160; 0; 160. Cuartelillos; 0; 0; 0. Lavado con desinfectante-PGIRS; 63; 0; 63. Lavado de áreas públicas-PGIRS; 46; 0; 46. Instalación de cestas; 0; 0; 0. Mantenimiento de cestas existentes; 0; 0; 0. Mantenimiento de cestas M-121; 33; 0; 33. Mantenimiento de cestas M-123; 14; 0; 14. Mantenimiento de cestas M-124; 7; 0; 7. Poda de árboles; 284; 0; 284. Corte de césped; 385; 0; 385. Vehículos en el despacho; 3; 0; 3. Seguimiento a vehículos; 0; 0; 0. Total; 1510; 132; 1.642. De acuerdo con la tabla anterior, la Interventoría ejecutó lo programado y realizó 132 operativos especiales para el periodo de julio de 2020. - OPERATIVOS ESPECIALES La Interventoría realizó operativos especiales en campo conforme con los cronogramas de actividades especiales de los Concesionarios y solicitudes a la Interventoría emitidas por la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos -UAESP-. (Respuesta de PQR, seguimiento especial a sectores, inauguración de sitios, eventos de afluencia masiva de público, entre otros). En el mes de julio de 2020, la Interventoría realizó un total de 132 operativos especiales, tal como se detalla a continuación: Tabla 9. Operativos Especiales por localidad y componente ASE 4 (julio de 2020) ACTIVIDAD; BARRIOS UNIDOS; ENGATIVÁ; TOTAL. Barrido Manual; 2; 73; 75. Recolección y Transporte; 12; 15; 27. Corte de Césped; 2; 2; 4. Recolección y Transporte -RCD Usuario; 7; 7; 14. Total; 21; 98; 132. - VERIFICACIONES SIGAB Durante el mes de julio de 2020, la Interventoría realizó la verificación de la información reportada por el Concesionario en el SIGAB, específicamente en el módulo de consultas SIGAB/Servicios de Información/Rutas versus el Plan Operativo remitido por el Concesionario con sus correspondientes actualizaciones. El detalle de la información se encuentra en los numerales de recolección y transporte, y barrido y limpieza, este último aplica para la actividad de barrido mecánico. - ANÁLISIS POR ACTIVIDAD DEL SERVICIO ### RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE La actividad de Recolección y Transporte se aplica a todos los residuos sólidos no aprovechables generados por usuarios residenciales y no residenciales en las localidades de Engativá y Barrios Unidos, pertenecientes a la ASE 4, bajo las frecuencias mínimas y los horarios de acuerdo con el Reglamento Técnico Operativo. Tabla 10. Cantidad de verificación ASE 4 (julio de 2020) LOCALIDAD; CANTIDAD DE VERIFICACIONES; CANTIDAD DE VERIFICACIONES CON HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO; CANTIDAD DE HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO. Engativá; 178; 19; 23. Barrios Unidos; 90; 4; 5. Total; 268; 23; 28. Durante las verificaciones en campo se identificó un total de 28 hallazgos para el componente técnico operativo, en donde se evidencian con mayor incidencia aquellos relacionados con que no se observa el área limpia, principalmente para la localidad de Engativá con 16 hallazgos y 3 para Barrios Unidos, como se aprecia en la siguiente gráfica: Gráfica 3. Hallazgos con mayor incidencia por localidad para la actividad de recolección y transporte (julio de 2020) Los hallazgos anteriormente señalados, son reportados al Concesionario a través de la Matriz Interactiva. A continuación, se presenta el reporte del estado de la gestión de estos para el mes de julio de 2020: Tabla 11. Gestión Matriz Interactiva componente de Recolección y Transporte (julio de 2020) MES; ESTADO DE HALLAZGOS GESTIONADOS DURANTE EL MES. TOTAL DE HALLAZGOS REPORTADOS EN LA MATRIZ; SIN GESTIONAR; GESTIONADO; PRÓRROGA; EN REVISIÓN; CERRADO; DEVUELTO; NO APLICA. JUNIO 2020; 12; 0; 0; 0; 0; 12; 0; 0. JULIO 2020; 28; 0; 3; 0; 0; 25; 0; 0. Total, de hallazgos gestionados en el mes; 40; 0; 3; 0; 0; 37; 0; 0. En el mes de julio de 2020, sobre los hallazgos reportados, se dio cierre a veinticinco (25) de ellos, quedando tres (3) que se encuentran “gestionados”, dentro de los tiempos para gestión y cierre, por lo cual esta gestión de cierre se reflejará en el mes siguiente. #### VERIFICACIONES SIGAB En la verificación del SIGAB adelantada en julio de 2020, la Interventoría tomó los datos del Plan Operativo presentado previamente y los cruzó con los registros del Sistema de Información de Gestión de Aseo de Bogotá – SIGAB. Lo anterior, con el propósito de identificar el porcentaje de reporte de información, como se observa en el siguiente cuadro: ACTIVIDAD; CANTIDAD DE MICRORRUTAS VERIFICADAS; PORCENTAJE DE REPORTE DE INFORMACIÓN DE MICRORRUTAS EN SIGAB SEGÚN LA FRECUENCIA ESTABLECIDA. RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE; 106; 98 %. Tabla -Resultado de microrrutas de recolección y transporte verificadas en el SIGAB – julio de 2020 Con relación al 2 % restante, es importante aclarar que las microrrutas de la actividad de recolección y transporte de residuos de construcción y demolición, fueron las que presentaron falencias en el reporte de datos en el SIGAB, lo cual fue reportado dentro las observaciones del Informe del Concesionario el cual se encuentra en proceso de radicación. - BARRIDO Y LIMPIEZA MANUAL Para el mes de julio de 2020, se ejecutaron 439 verificaciones relacionadas con la actividad de barrido y limpieza manual en todas las áreas en que la Interventoría realiza seguimiento (Seguridad y salud en el trabajo, Técnico Operativa y Mantenimiento), como se detalla a continuación: Tabla 12. Cantidad de verificaciones barrido y limpieza manual (julio de 2020) LOCALIDAD; CANTIDAD DE VERIFICACIONES; CANTIDAD DE VERIFICACIONES CON HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO; CANTIDAD DE HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO. Engativá; 297; 66; 93. Barrios Unidos; 142; 26; 49. Total; 439; 92; 142. A continuación, se presenta el gráfico con los hallazgos con mayor incidencia por localidad. Gráfica 4. Hallazgos con mayor incidencia para la actividad de barrido y limpieza manual (julio de 2020) Con base en la gráfica anterior, se concluye que los hallazgos con mayor incidencia fueron los relacionados con: no se observa el área limpia, no se hace liberación de zonas duras en la totalidad de la microrruta, el operario no realiza despápele y no atiende la zona dura, el operario no retira los residuos de las cestas públicas, ni las dota de bolsas, en calles no pavimentadas el operario no realiza las labores de limpieza, no es atendida la totalidad de la ciclorruta por el operario en despápele y barrido, entre otras. Los hallazgos anteriormente señalados, han estado reportados al Concesionario a través de la matriz interactiva. A continuación, se presenta el estado de los hallazgos que fueron gestionados durante el mes de julio de 2020: - Barrido Y Limpieza Mecánica Para julio de 2020, se ejecutaron 37 verificaciones relacionadas con la actividad de barrido mecánico como se detalla a continuación: Tabla 13. Cantidad de verificaciones barrido y limpieza mecánica (junio de 2020) LOCALIDAD; CANTIDAD DE VERIFICACIONES; CANTIDAD DE VERIFICACIONES CON HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO; CANTIDAD DE HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO. Engativá; 20; 9; 11. Barrios Unidos; 17; 1; 1. Total; 37; 10; 12. Para el mes de junio de 2020 todos los hallazgos reportados, fueron gestionados por el Concesionario y debidamente cerrados. Con base en las solicitudes remitidas por la UAESP que hacen parte de los operativos especiales, para el periodo correspondiente a junio de 2020, no se generaron requerimientos al Concesionario en atención a PQR’s remitidos a la Interventoría. #### Verificaciones SIGAB Barrido Mecánico: la verificación del SIGAB adelantada en julio de 2020, la Interventoría tomó los datos del Plan Operativo presentado previamente y los cruzó con la información del Sistema de Información de Gestión de Aseo de Bogotá – SIGAB. Lo anterior, con el propósito de identificar el porcentaje de reporte de información, como se observa en el siguiente cuadro: Tabla 14. Resultado de las microrrutas de barrido mecánico verificadas en el SIGAB (julio de 2020) ACTIVIDAD; CANTIDAD DE MICRORRUTAS VERIFICADAS; PORCENTAJE DE REPORTE DE INFORMACIÓN DE MICRORUTAS EN SIGAB SEGÚN LA FRECUENCIA ESTABLECIDA. BARRIDO MECÁNICO; 6; 100 %. Para el mes de julio de 2020 no se presentaron novedades en el reporte de información del cumplimiento de rutas de la actividad de Barrido Mecánico. - LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS - Para el mes de julio de 2020, el Concesionario no programó actividades de lavado de áreas públicas, por tanto, no se realizaron verificaciones de campo. • El Concesionario, en la vigencia 2020, con relación al primer semestre del año reportó la ejecución de las actividades de lavado de puentes peatonales en un 96%. #### PODA DE ÁRBOLES se relaciona la cantidad de individuos arbóreos intervenidos por el Concesionario en junio 2020: En junio de 2020, el Concesionario remitió a la Interventoría 1.716 fichas técnicas, las cuales corresponden a los individuos intervenidos durante el mes. #### VERIFICACIONES DE CAMPO INTERVENTORÍA A continuación, se relacionan las verificaciones y los hallazgos identificados por la Interventoría durante junio de 2020 las cuales fueron proyectadas en función a las programaciones remitidas por el Concesionario: Tabla 15. Cantidad de Verificaciones y Hallazgos ASE 4 (junio de 2020) LOCALIDAD; VERIFICACIÓN DE INDIVIDUOS INTERVENIDOS POR EL CONCESIONARIOS; CANTIDAD DE VERIFICACIONES CON HALLAZGOS-FORESTAL; CANTIDAD DE HALLAZGOS-FORESTAL. Engativá; 987; 0; 1072. Barrios Unidos; 719; 0; 635. Total; 1706; 0; 1707. A continuación, se presenta la gestión de hallazgos durante junio de 2020. Tabla 16. Gestión de hallazgos Matriz Interactiva ASE 4 (julio de 2020) MES; ESTADO HALLAZGOS GESTIONADOS DURANTE EL MES. TOTAL DE HALLAZGOS REPORTADOS EN LA MATRIZ; SIN GESTIONAR; GESTIONADO; PRÓRROGA; EN REVISIÓN; CERRADO; DEVUELTO; NO APLICA. JULIO 2020; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. Total de hallazgos gestionados en el mes; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. La Interventoría verificó que la intervención de los individuos arbóreos se realizó bajo los parámetros técnicos establecidos, con base al manual de silvicultura urbana y demás normatividad vigente. Por tanto, el Concesionario da cumplimiento a la atención de la actividad de poda de árboles dentro del marco del contrato, y no fue necesario realizar solicitudes de acción correctiva para Julio del 2020 y tampoco requerimientos especiales. La Interventoría remitió a la Secretaria Distrital de Ambiente las 1.707 fichas entregadas por el Concesionario. - CORTE DE CESPED Con base en la programación remitida por el Concesionario para julio de 2020, la Interventoría definió los sitios a visitar con el fin de hacer la verificación y el control de la actividad de corte de césped. Para el presente mes, las verificaciones quedaron distribuidas de la siguiente manera: Tabla 17. Cantidad de verificaciones por localidad ASE 4 (julio de 2020) LOCALIDAD; CANTIDAD DE VERIFICACIONES; CANTIDAD DE VERIFICACIONES CON HALLAZGOS-FORESTAL; CANTIDAD DE HALLAZGOS-FORESTAL. Engativá; 297; 58; 66. Barrios Unidos; 90; 9; 13. Total; 387; 67; 79. A continuación, se presenta el resumen de los hallazgos con mayor incidencia durante el mes, por localidad: Gráfica 5. Total de Hallazgos por localidad ASE 4 (julio de 2020) A continuación, se presenta el estado de gestión de estos: Tabla 18. Gestión Matriz Interactiva componente de Corte de Césped (junio de 2020) El Concesionario ha venido realizando la actualización de las zonas verdes ejecutadas en el ASE4 de acuerdo con lo establecido en el PGIRS 2018. Los datos de referencia PGIRS presentan dentro de sus anexos las zonas susceptibles a corte de césped, se establece una mayor cantidad de área objeto de corte césped, debido a que se tomaron los polígonos completos sin descontar zonas duras y cuerpos de agua. Sin embargo, el Concesionario viene dando atención de acuerdo con su inventario y realizando el descuento de dichas zonas. - En las verificaciones de campo a la prestación del servicio se registró 1 hallazgo al componente ambiental en la actividad de corte de césped.

- SOLICITUDES DE ACCIONES CORRECTIVAS En cumplimiento de lo consagrado en el Parágrafo Primero de la Cláusula Vigésima Segunda – Multas del Contrato de Concesión N° 286 de 2018, y luego de realizar un seguimiento puntual a las acciones desarrolladas por el Concesionario encargado de la prestación del servicio público de aseo en la ciudad de Bogotá, en desarrollo del Contrato de Concesión N°286 de 2018, la Interventoría procede a relacionar las Solicitudes de Acción Correctiva–SAC de la siguiente manera: - Relación de Solicitudes de Acción Correctivas formuladas en el mes de julio. Para el mes de julio de 2020 se indica que la Interventoría procedió a formular cuatro (4) Solicitudes de Acción Correctiva, cuyos datos se relacionan en la siguiente tabla: SAC No.; TEMA; GRUPO; No. OFICIO INTERVENTORÍA; No. RADICADO EN LA UAESP; FECHA DE RADICACIÓN UAESP; ESTADO ACTUAL; ESTADO ACTUAL SACS ABIERTAS. SAC 77; Trazabilidad y tramite de PQRs; INFORMACIÓN; CPC-ASE4-1737-20; 20207000250882; 22/07/2020; ABIERTA; SOLICITUD CRONOGRAMA. SAC 78; Disposición de residuos resultantes de la actividad de Barrido y Limpieza en Contenedores; BARRIDO Y LIMPIEZA; UAESP-CPC-ASE4-1740-20; 20207000252652; 23/07/2020; ABIERTA; ANALISIS T.O. SAC 79; Grabación de llamadas atención de PQR; INFORMACIÓN; UAESP-CPC-ASE4-1754-20; 20207000257822; 28/07/2020; ABIERTA; EN TÉRMINOS DE RESPUESTA. SAC 80; Actividad de barrido y limpieza - Garantía del concepto de área limpia; BARRIDO Y LIMPIEZA; UAESP-CPC-ASE4-1770-20; 20207000263222; 31/07/2020; ABIERTA; EN TÉRMINOS DE RESPUESTA. Tabla relación de solicitudes de acción correctiva formuladas para el mes de julio - Estado de las Solicitudes de Acción Correctiva en estado abierta A corte de este informe se indica que a la fecha el concesionario cuenta con 13 SAC´S en estado abierta, cuya información se relaciona a continuación: SAC No.; TEMA; GRUPO; No. OFICIO INTERVENTORÍA; No. RADICADO EN LA UAESP; FECHA DE RADICACIÓN UAESP; ESTADO ACTUAL SACS ABIERTAS. SAC 46; Registro de Información Flota en SIGAB; SIGAB; CPC-1167-19; 20197000378062; 27/09/2019; AVISO INCUMPLIMIENTO. SAC 50; Entregas de Información SIGAB; SIGAB; CPC-1245-19; 20197000492122; 19/11/2019; AVISO INCUMPLIMIENTO. SAC 51; Actualización aforos vencidos Grandes Generadores; FINANCIERO; CPC-1252-19; 20197000499182; 26/11/2019; EN EJECUCIÓN DE CRONOGRAMA. SAC 54; Aplicación del descuento sobre el costo máximo tarifario (DCM; FINANCIERO; CPC-1318-19; 20197000543362; 27/12/2019; ANALISIS CYF. SAC 55; Términos de respuesta solicitud de información.; INFORMACIÓN; CPC-1317-19; 2019700043402; 27/12/2019; EN CONCERTACIÓN CRONOGRAMA UAESP. SAC 56; Manejo de vertimientos del área de lavado de vehículos de la base de operaciones.; VEHÍCULOS; CPC-1330-19; 20207000001992; 2/01/2020; EN CONCERTACIÓN CRONOGRAMA UAESP. SAC 58; Falta de respuesta a requerimiento de la Interventoría; INFORMACIÓN; CPC-1349-20; 20207000011562; 10/01/2020; ANALISIS CYF. SAC 66; Pruebas SIGAB 2.0; SIGAB; CPC-ASE4-1448-20; 20207000090122; 28/02/2020; ANALISIS CRONOGRAMA INTERVENTORÍA. SAC 76; Recolección y transporte de residuos sólidos de arrojo clandestino y puntos críticos - Adición No 11; PUNTOS CRITICOS Y ARROJOS CLANDESTINOS; UAESP-CPC-ASE4-1659-20; 20207000206572; 15/06/2020; ANALISIS T. O. SAC 77; Trazabilidad y tramite de PQRs; INFORMACIÓN; CPC-ASE4-1737-20; 20207000250882; 22/07/2020; SOLICITUD CRONOGRAMA. SAC 78; Disposición de residuos resultantes de la actividad de Barrido y Limpieza en Contenedores; BARRIDO Y LIMPIEZA; UAESP-CPC-ASE4-1740-20; 20207000252652; 23/07/2020; ANALISIS T. O. SAC 79; Grabación de llamadas atención de PQR; INFORMACIÓN; UAESP-CPC-ASE4-1754-20; 20207000257822; 28/07/2020; EN TÉRMINOS DE RESPUESTA. SAC 80; Actividad de barrido y limpieza - Garantía del concepto de área limpia; BARRIDO Y LIMPIEZA; UAESP-CPC-ASE4-1770-20; 20207000263222; 31/07/2020; EN TÉRMINOS DE RESPUESTA. Tabla Estado de las Solicitudes de Acción Correctiva en estado abierta - Relación de Solicitudes de Acción Correctivas cerradas en el mes de julio Para el mes de julio de 2020 se indica que la Interventoría procedió al cierre de cuatro (4) Solicitudes de a Acción Correctiva, cuyos datos se relacionan en la siguiente tabla: SAC No.; TEMA; GRUPO; FECHA DE RADICACIÓN DE CIERRE CONCESIONARIO; N° DE COMUNICADO; FECHA DE RADICACIÓN DE CIERRE UAESP; N° DE RADICADO. SAC 36; Traslados UAESP a Bogotá Limpia S.A.S. E.S.P.; INFORMACIÓN; 8/07/2020; UAESP-CPC-ASE4-1713-20; 9/07/2020; 20207000236242. SAC 47; Solicitud de análisis de Información de base de datos del RSDJ; INFORMACIÓN; 30/07/2020; UAESP-CPC-ASE4-1763-20; 30/07/2020; 20207000260612. SAC 69; Incumplimiento compromisos T.I.; SIGAB; 27/07/2020; UAESP-CPC-ASE4-1748-20; 28/07/2020; 20207000257502. SAC 71; Derrame de lixiviados; LIXIVIADOS; 15/07/2020; UAESP-CPC-ASE4-1725-20; 15/07/2020; 20207000243692. Tabla Relación de solicitudes de acción correctiva cerradas en el mes de julio - El histórico del consolidado de las Solicitudes de Acción Correctivas formuladas por parte de la Interventoría desde el inicio de ejecución del contrato hasta la fecha se relacionan en el anexo N° 6. ## CONCEPTOS, RECOMENDACIONES, JUSTIFICACIONES, DECLARATORIA DE INCUMPLIMIENTOS E IMPOSICIÓN DE MULTAS Teniendo en cuenta lo consagrado en el Parágrafo Primero de la Cláusula Vigésima Segunda – Multas del Contrato de Concesión N°286 de 2018 y luego de haber agotado el requisito establecido en el parágrafo primero de la referida cláusula, la Interventoría procede a relacionar los avisos de incumplimientos que a la fecha se han generado: - Aviso de incumplimiento formulado durante el mes de julio En el mes de julio de 2020 la Interventoría informa que no radicó ante la Unidad informes sobre posible incumplimiento del Concesionario. - El histórico de los avisos de incumplimiento generados por parte de la Interventoría al concesionario Bogotá Limpia desde el inicio de la operación hasta la fecha se relacionan en el anexo N°7.

- APROBACIÓN DEL SUBDIRECTOR (A)

Fecha de aprobación: 04/08/2020 Nombre: Hermes Humberto Forero Moreno Firma __________________________ Nombre de los profesionales que apoyan la supervisión y control del servicio: Nombre: María Elena Poveda Cargo o No. de Contrato: Profesional- Grado 12 - Firma: ____________________ Nombre: Luisa Fernanda Morales Sierra Cargo o No. de Contrato: Profesional- Grado 10 - Firma: ____________________